Note preliminari:

La lavorazione avviene con prodotti dell'azienda Triflex Beschichtungssysteme GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Minden. I prodotti e sistemi citati sono garantiti mediante omologazioni tecniche europee (ETA), rilasciate dal Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (Istituto tedesco per la tecnica edilizia), e soddisfano i requisiti della Direttiva dell’UE relativa ai prodotti di costruzione (marchio CE). Esiste inoltre un rapporto di prova sulla verifica positiva della resistenza di Triflex ProTect/ Triflex ProDetail alla sollecitazione termica prodotta dall’asfalto colato (ca. +250 °C).

Si presuppone il rispetto di tutte le direttive valide per le rispettive strutture del sistema consigliate con i prodotti Triflex.

Prima del conferimento dell'incarico, il commissionario deve dimostrare di essere stato istruito in merito alla lavorazione dei prodotti Triflex. Altrimenti è necessario garantire la preparazione da parte di un addetto all’addestramento sull'edificio in questione.

Verificare in cantiere le masse contenute nel progetto.

Il consuntivo avverrà sul computo metrico del commissionario eseguito unitamente al committente.

Eseguire l’impermeabilizzazione in modo da evitare, in caso di interruzione dei lavori, la penetrazione di acqua nella struttura del sistema.

I costi di smaltimento e rimozione per l'eliminazione delle macerie devono essere inclusi nei prezzi unitari e/o essere indicati separatamente.

Comunicare immediatamente per iscritto al committente, possibilmente prima dell'inizio dei lavori, riserve in merito alle prestazioni precedenti di altre aziende.

Si consiglia all'offerente di visitare l'edificio prima della consegna dell'offerta.

Nel caso in cui, durante i lavori di realizzazione, risultassero necessarie modifiche o lavori eccezionali non riportati, questi dovranno essere presentati in dettaglio prima della realizzazione e computati infine separatamente.

I lavori, se non diversamente ed espressamente descritto, si intendono come prestazione finita, fornitura di tutti i materiali richiesti e prestazioni accessorie comprese.

Il contratto comprende: - catalogo delle prestazioni, - descrizione del sistema e informazioni sul prodotto del fabbricante, - disposizioni del Genio civile, - norme antinfortunistiche e - VOB Parte B (Regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori edili) nelle versioni valide al momento della conclusione del contratto.

| 1 |  |  | Note generali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Forfait |  | # Installazione di cantiere | Forfait | _________ |
| 1.2 | Forfait |  | # Container Consegna, montaggio, approntamento e trasporto di un container di materiale e apparecchi. | Forfait | _________ |
| 1.3 | Forfait |  | Realizzazione dei collegamenti elettrici per corrente alternata e trifase e loro rimozione al termine dei lavori. | Forfait | _________ |
| 1.4 | Forfait |  | Realizzazione dell’allacciamento dell’acqua per i necessari lavori di pulizia e rimozione al termine dei lavori. | Forfait | _________ |
| 1.5 | Forfait |  | Adozione di misure di controllo del traffico, montaggio degli apparecchi necessari, conversione in base allo stato di avanzamento dei lavori e rimozione al termine dei lavori. | Forfait | _________ |
| 2 |  |  | Analisi del sottofondo e dell'edificio |  |  |
| 2.1 | Forfait |  | # Zone cave Battere le superfici in calcestruzzo presenti con un martello per individuare le zone cave e segnare i corrispondenti punti. Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | _________ |
| 2.2 | Forfait |  | # Resistenza al distacco Analizzare il sottofondo presente con un idoneo misuratore (es. apparecchio Herion) sulla base della resistenza prestabilita e verbalizzare. Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | _________ |
| 2.3 | Forfait |  | # Resistenza a compressione Determinare la resistenza a compressione del sottofondo in calcestruzzo presente mediante il martello di Schmidt e verbalizzare. Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | _________ |
| 2.4 | Forfait |  | # Contenuto di umidità Analizzare la percentuale di umidità del sottofondo in calcestruzzo presente con un idoneo misuratore (es. apparecchio CM, Protimeter) e verbalizzare. Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | _________ |
| 2.5 | Forfait |  | # Carota Determinazione della struttura a strati e dei relativi spessori di strato attraverso il prelievo di carote. Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | Prezzo unitario |
| 2.6 | Forfait |  | # Analisi carote Determinazione del contenuto di cloruro nel sottofondo sulla base delle carote prelevate (vd. Pos. 2.5) Numero rilevamenti: ____pz./_______m² | Forfait | Prezzo unitario |
| 3 |  |  | Pretrattamenti del sottofondo |  |  |
| 3.1 | ______ m2 |  | Fresatura Livellamento delle superfici sporche mediante idonea fresa con profondità 5 mm per ottenere un sottofondo adesivo e solido; compresi prelievo, trasporto e smaltimento conforme del fresato. | ______ /m2 | _________ |
| 3.2 | ______ m2 |  | Pallinatura Pulizia dell’intera superficie comprese le aree dei giunti di deformazione e di costruzione mediante pallinatura con metodo Blastrac, comprese levigatura a macchina dei collegamenti, pulizia delle superfici nonché trasporto e smaltimento dei residui della pallinatura. | ______ /m2 | _________ |
| 3.3 | ______ m2 |  | # Levigatura Preparazione del sottofondo mediante levigatura con idonei attrezzi, compresi pulizia, prelievo, trasporto e smaltimento conforme dei detriti risultanti. | ______ /m2 | _________ |
| 3.4 | ______ m |  | # Levigatura dei collegamenti Preparazione del sottofondo dei collegamenti alla parete e dei dettagli mediante levigatura con idonei attrezzi di levigatura, compresi pulizia, prelievo, trasporto e smaltimento conforme dei detriti risultanti. | ______ /m | _________ |
| 3.5 | ______ m2 |  | Sabbiatura Sabbiatura di parti di superfici compresi i giunti di deformazione e di costruzione per il distacco di parti di calcestruzzo non solide (es. superfici verticali). | ______ /m2 | _________ |
| 3.6 | ______ m |  | Fresa per giunti/ gancio per giunti Rimozione del materiale bituminoso per giunti presente mediante fresa o gancio per giunti secondo necessità. | ______ /m | _________ |
| 3.7 | ______ m |  | Livellamento dei materiali bituminosi nei giunti di costruzione ancora in buono stato mediante riempimento con materiale dello stesso tipo o con malta Triflex oppure mediante sterro del materiale in eccesso al fine di ottenere un collegamento piano. | ______ /m | _________ |
| 3.8 | ______ m |  | Preparazione di sottofondi in metallo: Frizione accurata con il detergente Triflex e irruvidimento supplementare delle superfici interessate. | ______ /m | _________ |
| 4 |  |  | Applicazioni di primer Triflex |  |  |
| 4.1 | ______ m2 |  | In caso di sottofondi in calcestruzzo: Primer dell’intera superficie con Triflex Cryl Primer 276. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. | ______ /m2 | _________ |
| 4.2 | ______ m2 |  | Per sottofondi in asfalto: Primer dell’intera superficie con Triflex Cryl Primer 222. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. | ______ /m2 | _________ |
| 4.3 | ______ m2 |  | In caso di sistemi termoisolanti a cappotto (facciata): Primer con Triflex Pox R 100 compresi sabbiatura e rimozione del materiale in eccesso dopo l’indurimento. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. | ______ /m2 | _________ |
| 5 |  |  | Riparazioni Triflex |  |  |
| 5.1 | ______ m2 |  | Malta per riparazioni Versamento del Triflex Cryl RS 240 nella crepa bagnato su bagnato e livellamento della superficie mediante cazzuola in acciaio inox o regolo. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. Spessore dello strato:  __________ cm | ______ /m2 | _________ |
| 6 |  |  | # Impermeabilizzazione dei dettagli Triflex # Realizzazione di impermeabilizzazioni di dettagli con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. (Vedere la descrizione del sistema Triflex AWS.) |  |  |
| 6.1 | ______ m |  | Preparazione del collegamento a elementi sporgenti di edifici con una h = _______ cm. Realizzazione Triflex ProDetail (armato con tessuto non tessuto) secondo la descrizione del sistema Triflex. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. Ritaglio di tessuto non tessuto speciale Triflex _____ cm (Vedere i disegni del sistema Triflex AWS-5202.) | ______ /m | _________ |
| 6.2 | ______ m |  | Preparazione del collegamento a punti dettaglio e impermeabilizzazione con Triflex ProDetail (armato con tessuto non tessuto) secondo la descrizione del sistema Triflex. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. Ritaglio di tessuto non tessuto speciale Triflex ______ cm (Vedere il disegno del sistema Triflex AWS-5205.) | ______ /m | _________ |
| 6.3 | _____ pz. |  | Preparazione dei pozzetti Ø _______ mm e impermeabilizzazione con Triflex ProDetail (armato con tessuto non tessuto) secondo la descrizione del sistema Triflex. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. | _____ /pz. | _________ |
| 6.4 | _____ pz. |  | Rimozione, smaltimento e sostituzione dei pozzetti Ø ___ mm, compreso collegamento ai tubi di scolo. Impermeabilizzazione dei pozzetti eseguita con Triflex ProDetail (armato con tessuto non tessuto) secondo le direttive tecniche del produttore del materiale. Marca pozzetto: ______________ | _____ /pz. | _________ |
| 6.5 | ______ pz. |  | Preparazione del collegamento alle aperture e impermeabilizzazione con Triflex ProDetail (armato con tessuto non tessuto) secondo la descrizione del sistema Triflex. Ø _______ mm Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. (Vedere il disegno del sistema Triflex AWS-5205.) | _____ /pz. | _________ |
| 6.6 | ______ m |  | Migliore aderenza Per ottenere una migliore aderenza tra l’asfalto colato e l’impermeabilizzante Triflex viene applicato uno strato di usura supplementare con Triflex ProDetail che viene sabbiato con sabbia quarzosa su tutta la superficie quando è ancora fresco. Aspirazione del materiale in eccesso dopo l’indurimento. Sabbia quarzosa granulometria 0,7- 1,2 mm Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. | ______ /m | _________ |
| 7 |  |  | # Impermeabilizzanti giunti Triflex |  |  |
| 7.1 | ______ m |  | # Giunto di costruzione Impermeabilizzazione giunti di costruzione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. (Vedere la descrizione del sistema Triflex AWS e il disegno del sistema AWS-5210.) | ______ /m | _________ |
| 7.2 | ______ m |  | # Giunto di dilatazione Impermeabilizzazione giunti di deformazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. (Vedere la descrizione del sistema Triflex AWS e il disegno del sistema AWS-5211.) | ______ /m | _________ |
| 7.3 | ______ m |  | Risanamento di un giunto di deformazione sotto l’asfalto conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale con Triflex ProDetail, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex. Applicazione della malta per giunti Triflex Cryl come sostituto dell’asfalto e del Triflex Cryl R 238 come giunto largo ca. 2 cm. (Vedere la descrizione del sistema Triflex AWS e il disegno del sistema AWS-5211.) | ______ /m | _________ |
| 8 |  |  | Impermeabilizzante per superfici Triflex |  |  |
| 8.1 | ______ m2 |  | # Impermeabilizzazione della superficie # Impermeabilizzazione dell’intera superficie con Triflex ProTect senza saldature e senza giunzioni, compreso tessuto non tessuto speciale Triflex conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. Quindi viene applicato uno strato di usura supplementare con Triflex ProTect che viene sabbiato con sabbia quarzosa quando è ancora fresco. Aspirazione del materiale in eccesso dopo l’indurimento. Realizzazione conforme alle direttive tecniche del produttore del materiale. Granulometria del materiale di spargimento: Sabbia quarzosa 0,7 – 1,2 mm | ______ /m2 | _________ |
| 9 |  |  | Altre prestazioni |  |  |
| 9.1 |  |  | Lavori con retribuzione oraria |  |  |
| 9.1.1 | ______ ora/e. |  | di un caposquadra: | ______ /l'ora. | ________ |
| 9.1.2 | ______ ora/e. |  | di un operaio specializzato: | ______ /l'ora. | ________ |
| 9.1.3 | ______ ora/e. |  | di un manovale: | ______ /l'ora. | ________ |
| 9.2 |  |  | Materiale |  |  |
| 9.2.1 | ______ kg |  | ## Consumo comprovato di materiale | ______ /kg | Prezzo unitario |
| 9.3 |  |  | Smaltimento |  |  |
| 9.3.1 | Forfait |  | Smaltimento di tutti i rifiuti e dei materiali speciali in modo conforme alle leggi attualmente in vigore e ai regolamenti d'applicazione. | Forfait | _________ |
|  |  |  | Importo totale netto: |  | _________ |
|  |  |  | Aliquota IVA vigente ___ %: |  | _________ |
|  |  |  | Importo totale lordo: |  |  |